附件1

农村住房安全性鉴定报告

（参考模板）

年    月    日，我单位鉴定工作人员       、       依据《农村住房安全性鉴定技术导则》，对       镇       村       户（身份证号：            ）的住房安全性进行了鉴定。现场检查发现，该户住房存在/不存在（房屋选址；地基基础；承重构件；其他                   ）等方面影响房屋结构安全的危险因素，经综合分析，该户住房整体安全性鉴定结果为     级，属于（安全；危险）住房。

鉴于以上鉴定结果，提出如下处理建议：

加强对住房使用期间的维护，如做好防渗、防漏、防潮、防火等）；

对住房进行修缮加固，消除房屋主体结构存在的安全隐患或其他危及住房主体结构安全的危险因素；

迅速组织人员和财产转移，确保“危房不住人”；对该住房进行拆除，防止发生房屋倒塌而危及人的生命和财产安全；

其他建议：

鉴定人员（签字）：                户主签字：

鉴定单位（公章）：                户主代理人：

年  月  日                        年  月  日

注：1、该报告一式三份，委托鉴定单位、鉴定单位及农户各一份；2.如农户为“四类重点对象”或已享受中央、省危改资金补助的，县级住房和城乡建设部门应对住房安全性鉴定报告进行审核。

农村住房安全性简易鉴定表

| 1.房屋基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构形式 |  | □土木 □砖木 □砖土混杂 □木结构 □石木 □砖混 □其他 |  |  |  |  |  |  |  | 房屋权属 | □自有□其他 |
| 层 数 |  | 层 | 建筑面积 |  | ㎡ | 建造时间 | 年 |  | 抗震设防烈度 |  | 度 |
| 承重构件（维护结构）材料 |  |  | 前（正立面）墙： 后（背立面）墙： 山（侧立面）墙： 内横墙： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼（屋）面类型及材料 |  | （可多选） □平顶 □单坡 □双坡 □木檩条 □钢檩条 □钢筋混凝土檩条 □预制板 □钢筋混凝土 □小青瓦 □琉璃瓦 □彩钢瓦 □树脂瓦 □树皮顶 □茅草顶 □石板屋面 □石棉瓦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.房屋场地安全性鉴定 |  |  | □危险（可能发生滑坡、崩塌、地陷、地裂、山洪、泥石流、岩溶、土洞、采空区等）□基本安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.房屋危险程度鉴定等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅰ 、房屋各组成（构件）部分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地基 基础 | □a级：上部结构无不均匀沉降裂缝和倾斜，外露基础完好，地基、基础稳定。 |  |  |  |  |  |  | □b级：上部结构有轻微不均匀沉降裂缝，外露基础基本完好，地基、基础基本稳定。 |  |  |  |
|  | □c级：上部结构出现明显不均匀沉降裂缝，或外露基础明显腐蚀、酥碱、松散和剥落。 |  |  |  |  |  |  | □d级：上部结构不均匀沉降裂缝严重，且继续发展尚未稳定，或已出现明显倾斜；基础局部或整体塌陷。 |  |  |  |
| 砌体墙 | □a级：砌筑质量良好，无裂缝、剥蚀、歪斜；纵横墙交接处咬槎砌筑。 |  |  |  |  |  |  | □b级：砌筑质量一般，部分墙体有轻微开裂或剥蚀；纵横墙交接处无明显通缝。 |  |  |  |
|  | □c级：砌筑质量差，墙体普遍开裂，剥蚀严重；纵横墙体脱闪；个别墙体歪斜；承重墙体厚度≤120mm。 |  |  |  |  |  |  | □d级：墙体严重开裂，部分墙体严重歪斜；局部倒塌或有倒塌危险。 |  |  |  |
| 石砌 墙体 | □a级：石料规整，砌筑质量良好；无空鼓、歪斜；纵横墙交接处咬槎砌筑。 |  |  |  |  |  |  | □b级：石料基本规整，砌筑质量一般；墙体有轻微开裂或空鼓；纵横墙交接处无明显通缝。 |  |  |  |
|  | □c级：石料规整性差，砌筑质量差；墙体普遍开裂，明显空鼓，部分石料松动；纵横墙体脱闪，个别墙体歪斜。 |  |  |  |  |  |  | □d级：墙体严重开裂；部分墙体严重歪斜；局部倒塌或有倒塌危险。 |  |  |  |
| 生土 墙体 | □a级：土坯墙块体规整、砌筑质量良好，夯土墙夯筑质量好，干缩裂缝较少。墙面无剥蚀、空鼓；纵横墙交接处咬槎砌筑。 |  |  |  |  |  |  | □b级：土坯墙砌筑质量或夯土墙夯筑质量一般，干缩裂缝较多但不严重；受力裂缝轻微；墙面轻微剥蚀或空鼓；纵横墙交接处无明显通缝。 |  |  |  |
|  | □c级：墙体砌筑或夯筑质量差，干缩裂缝严重并出现明显受力裂缝；墙面明显剥蚀，空鼓严重；纵横墙体脱闪，个别墙体歪斜。 |  |  |  |  |  |  | □d级：墙体严重开裂；部分墙体严重歪斜，局部倒塌或有倒塌危险。 |  |  |  |
| 承重 木构架 | □a级：无腐朽或虫蛀；构件无变形；有轻微干缩裂缝；榫卯节点良好。 |  |  |  |  |  |  | □b级：轻微腐朽或虫蛀；构件有轻微变形；构件纵向干缩裂缝深度超过木材直径的1/6；榫卯节点基本良好。 |  |  |  |
|  | □c级：明显腐朽或虫蛀；梁、檩跨中明显挠曲或出现横向裂缝，梁檩端部出现劈裂；柱身明显歪斜；木柱与柱基础之间错位；构件纵向干缩裂缝深度超过木材直径的1/4；榫卯节点有破损或有拔榫迹象；承重柱存在接柱或转换情况且未采取可靠连接措施。 |  |  |  |  |  |  | □d级：严重腐朽或虫蛀；梁、檩跨中出现严重横向裂缝；柱身严重歪斜；木柱与柱基础之间严重错位；构件纵向干缩裂缝深度超过木材直径的1/3；榫卯节点失效或多处拔榫。 |  |  |  |
| 柱、梁、板等混凝土 构件 | □a级：表面平整，或仅有少量微小开裂或个别部位剥落；钢筋无明显露筋、锈蚀；预制板端部支承稳固，采取加强连接措施。 |  |  |  |  |  |  | □b级：表面轻微开裂或局部剥落；个别部位钢筋露筋、锈蚀；预制板端部支承基本稳固。 |  |  |  |
|  | □c级：保护层剥落严重；钢筋露筋、锈蚀，出现明显锈胀裂缝；梁、板出现明显受力裂缝和变形；预制板端部支承长度不足。 |  |  |  |  |  |  | □d级：保护层剥落非常严重；部分钢筋外露；梁、板出现严重受力裂缝和变形；预制板端部支承长度严重不足，有坠落危险。 |  |  |  |
| 维护 墙体 | □a级：围护墙与承重木柱间有拉结措施；山墙、山尖墙与木构架或屋架有墙揽拉结；内隔墙顶与梁或屋架下弦有拉结。 |  |  |  |  |  |  | □b级：采取部分拉结措施；围护墙与承重木柱之间未出现明显通缝。 |  |  |  |
|  | □c级：无拉结措施；贴砌山墙、山尖墙与屋架分离；围护墙体与承重木柱之间出现明显竖向通缝。 |  |  |  |  |  |  | □d级：无拉结措施；贴砌山墙、山尖墙与屋架分离且有明显外闪；围护墙体与承重木柱之间脱闪。 |  |  |  |
| 木屋架 | □a级：无腐朽或虫蛀；无变形；自身稳定性良好，没有平面内变形和平面外偏斜；榫卯节点良好。 |  |  |  |  |  |  | □b级：轻微腐朽或虫蛀；有轻微变形；自身稳定性尚可，有轻微平面内变形或平面外偏斜；榫卯节点基本良好。 |  |  |  |
|  | □c级：明显腐朽或虫蛀；下弦跨中出现横纹裂缝；端部支座移位或松动；出现明显平面内变形或平面外歪斜；榫卯节点有破损、松动或有拔榫迹象。 |  |  |  |  |  |  | □d级：严重腐朽或虫蛀；下弦跨中出现严重横纹裂缝；端部支座失效；出现平面内严重变形或平面外严重歪斜；榫卯节点多处拔榫。 |  |  |  |
| 楼（屋）盖 | □a级：楼（屋）面板无明显受力裂缝和变形；椽、瓦完好；屋面无渗水现象。 |  |  |  |  |  |  | □b级：楼（屋）面板有轻微裂缝但无明显变形；瓦屋面局部轻微沉陷，椽、瓦小范围损坏；屋面小范围渗水。 |  |  |  |
|  | □c级：楼（屋）面板明显开裂和变形；瓦屋面出现较大范围沉陷，椽、瓦较大范围损坏；屋面较大范围渗水。 |  |  |  |  |  |  | □d级：楼（屋）面板开裂严重，部分塌落；瓦屋面大范围沉陷，椽、瓦大范围严重损坏；屋面大范围渗水漏雨。 |  |  |  |
| Ⅱ、房屋整体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农房 安全性 等级 | □A级：房屋各组成部分各项均为a级，即房屋没有损坏，整体现状基本完好。 |  |  |  |  |  |  | □B级：房屋各组成部分至少一项为b级，即房屋出现轻微破损，存在轻度危险。 |  |  |  |
|  | □C级：房屋各组成部分至少一项为c级，即房屋出现中度破损，存在中度危险。 |  |  |  |  |  |  | □D级：房屋各组成部分至少一项为d级，即房屋出现严重破损，存在严重危险。 |  |  |  |
| 4.防灾措施（如抗震构造）鉴定 |  |  |  | □具备防灾措施 □部分具备防灾措施 □完全不具备防灾措施 |  |  |  |  |  |  |  |

户房屋情况

| 1、房屋平面示意简图和正立面实照 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋平面示意简图 |  |  | 房屋正立面实照 |  |
| 2、房屋构件损伤统计 |  |  |  |  |
| 序号 | 构件名称及部位 | 损伤描述 | 危险程度 | 备 注（照片） |
| 1 | 如：堂屋前半坡屋面 | 坍陷及渗水 | 严重（一般或轻微） | 现状照片 |

| 附件2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 农村危房改造补助对象村级评议表 |  |  |  |
|  |  |  | 村（社区）盖章处 |
| 市(州) | 县(市、区) | 乡镇（街道） | 村（社区） |
| 评议对象 |  |  |  |
| 参加评议人员（请注明村支两委人员） |  |  |  |
| 评议意见 |  |  |  |
| 评议结果 |  |  |  |
| 评议人员签字 |  |  |  |

附件3

告知函

：（申请人姓名）

您现为望城区         镇（街道）         村        组居民，属                       （建档立卡贫困户、农村分散供养特困人员、低保户、贫困残疾人家庭、其他贫困户），户籍人口   人，经村评议、乡镇审核、区人民政府审批并公示，被列入2024年农村危房改造补助对象。您可对房屋进行（新建/修缮加固），其中，新建房屋应一户一宅、建新拆旧，建房面积原则上应控制在      平方米以内。如您按要求完成危房改造，竣工验收后1个月内，将拨付补助资金       元到您的“一卡通”（账号                           ）。请您确保“一卡通” 账号和密码的安全，千万不要将存折（银行卡）交给他人。如有疑问，请咨询长沙市望城区住房和城乡建设局，电话：0731-88073498。

特此函告！

长沙市望城区农村危房改造工作领导小组办公室

年  月  日

附件4-1

农村危房新建房屋基本安全评定表

| 户主姓名 |  |  | 身份证号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要内容 |  |  |  |  |  | 备 注 |
| 主控项目 | 房屋选址 |  | □合格 □不合格 |  |  |  |
|  | 地基基础 |  | □合格 □不合格 |  |  |  |
|  | 墙 体 （砖砌体） |  | □合格 □不合格 |  |  |  |
|  | 柱 （木、混凝土） |  | □合格 □不合格 |  |  |  |
|  | 梁 （木、混凝土） |  | □合格 □不合格 |  |  |  |
|  | 楼 板 （木、混凝土） |  | □合格 □不合格 |  |  |  |
|  | 屋面工程 （瓦、混凝土面） |  | □合格 □不合格 |  |  |  |
|  | 抗震设防 |  | □合格 □不合格 |  |  |  |
| 一般项目 | 门 |  | □合格 □不合格 |  |  |  |
|  | 窗 |  | □合格 □不合格 |  |  |  |
|  | 装饰 |  | □合格 □不合格 |  |  |  |
|  | 水电设施 |  | □合格 □不合格 |  |  |  |
|  | 原危房是否拆除 |  | □是 □否 |  |  |  |
| 结 论 |  |  | □合格 □基本合格 □不合格 |  |  |  |
| 户主签名 |  |  |  |  |  |  |
| 参与评定人员签名 |  |  |  |  | 评定时间 |  |

注：评定结果划分为合格，基本合格和不合格三个等级，具体标准为：

合格：所有主控项目全部合格。

基本合格: 主控项目中房屋选址、地基基础、抗震设防、墙体及柱全部合格，其他项目存在不合格。

不合格：主控项目中房屋选址、地基基础、抗震设防、墙体及柱任意一项为不合格。

农村危房新建房屋基本安全评定表填写说明

| 1.表格内容应由参与评定人员根据房屋实际情况如实填写，并在相应项目结果打“√”，如不存在该评定项目则不填写。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.在主控项目中，将墙体、柱、梁、楼板及屋面共五个分部工程的要求细化为控制指标和引导指标。当项目中控制指标合格时，即项目合格。 |  |  |  |
| 3.对于合格及基本合格房屋可予以安全评定通过，但基本合格房屋应对其不合格项目进行整改。不合格房屋必须经整改达到合格标准后，再次进行验收。 |  |  |  |
| 4.参与各方均应在评定栏签字，一般应当包括农户、施工工匠或企业、乡镇及村从事危房改造工作的相关人员。 |  |  |  |
| Ⅰ主控项目 |  |  |  |
| 房屋选址 | 选址应符合村庄规划、土地利用总体规划，禁止占用基本农田，不得在河道管理范围和公路两侧建筑控制区建房，不得在可能发生滑坡、崩塌、地陷、地裂、泥石流的危险地段或采空沉陷区、洪水主流区、山洪易发地段建房，且应符合我国抗震设防区域划分相应等级安全选址的相关要求。 满足上述要求即为合格，否则为不合格。 |  |  |
| 地基基础 | 1、地基应选择坚实土层。不应将软弱土、液化土、饱和砂土、饱和粉土、湿陷性黄土或其他严重不均匀土层作为房屋地基。 2、房屋必须设置基础。基础宽度、埋深应按照设计图纸确定，且埋深不得小于500毫米。混凝土构件强度等级不应低于C20，基础素混凝土垫层可采用C10。 满足上述要求即为合格，否则为不合格。 |  |  |
| 抗震设防 | 木结构 | 砖木结构 | 砖混结构 |
|  | 1、木柱梢径不应小于150mm，无明显压弯变形，柱脚无严重腐朽破损。 2、木梁无明显下沉变形，木柱、木屋架和木梁连接处完好，木屋架与梁柱搭接处设置有斜撑拉结。 3、木构件无腐朽、虫蛀或严重开裂。 满足上述要求即为合格，否则为不合格。 | 1、砖墙厚度不应小于240毫米，混凝土砌块墙厚度不应小于190毫米，无明显竖向裂缝、歪闪变形和严重酥碱。梁或屋架端部支承处墙体应无竖向裂缝，纵横墙搭接牢固，咬槎较好。 2、木构件（如木梁、屋架、檩条等）无明显开裂、腐朽、虫蛀及变形。木构件梢径不应小于120毫米。 3、宜在基础顶部及楼屋盖处设置配筋圈梁，其截面高度不宜小于180毫米，房屋外墙四角及部分纵横墙交接处设置钢筋混凝土构造柱，其截面尺寸不宜小于190毫米×190毫米。 满足上述要求即为合格，否则为不合格。 | 1、砖墙厚度不应小于240毫米，混凝土砌块墙厚度不应小于190毫米，无明显竖向裂缝、歪闪变形和严重酥碱。梁或屋架端部支承处墙体应无竖向裂缝，纵横墙搭接牢固，咬槎较好。 2、混凝土楼板端部支承在墙上的长度不应小于100毫米，支承在梁上的长度不应小于80毫米。 3、宜在基础顶部及楼屋盖处设置配筋圈梁，其截面高度不宜小于180毫米，房屋外墙四角及部分纵横墙交接处设置钢筋混凝土构造柱，其截面尺寸不宜小于190毫米×190毫米。 满足上述要求即为合格，否则为不合格。 |
| 墙 体 （砖砌块） | 1、承重墙体最小厚度，混凝土砌块墙不应小于190毫米，砖墙不应小于240毫米，砌筑质量良好，不应采用空斗砖墙承重，每层墙体最大自由高度不应大于4米。不应采用独立砖柱、砌块柱、石柱承重。 2、墙体布置在平面内应闭合，墙体转角处和纵、横墙咬槎牢固，交接处无明显松动、脱闪现象，梁或屋架端部支承处墙体应无竖向裂缝。 3、承重墙体无竖向裂缝及歪斜变形。 4、木质围护墙体无明显腐朽虫蛀及明显外闪现象。 5、在房屋外墙四角及纵横墙交接处等部位按规定设置钢筋混凝土构造柱，其截面尺寸不应小于190毫米×190毫米。 6、承重的门窗间墙最小宽度和外墙尽端至门窗洞边的最小距离不应小于800毫米。 其中1、2、3、5、为控制指标，4、6、为引导指标。 |  |  |
| 柱 （木、混凝土） | 1、柱端部连接处搭接牢固，柱基牢固无位移。 2、混凝土柱表面应无露筋、蜂窝、空洞、夹渣、疏松、孔洞等损伤现象，截面尺寸不应小于250毫米×250毫米。 3、木柱材质应为整料，不宜存在接头，且无明显腐朽及虫蛀现象，柱梢径不应小于150毫米，并设置柱脚石，柱脚石顶部应高出地面不小于100毫米，与柱脚间有可靠连接措施。 其中1、为控制指标，2、3、为引导指标。 |  |  |
| 梁 （木、混凝土） | 1、木梁梢径不应小于120毫米。 2、混凝土梁表面宜无露筋、蜂窝、孔洞、夹渣等现象，截面宽度不宜小于150毫米。 3、梁端部无明显斜裂缝，跨中无明显竖向裂缝及下沉变形。 4、跨度大于4.8米的梁，应在端部支承处砌体上设置混凝土垫块，当墙中设有圈梁时，垫块与圈梁宜浇成整体。 5、门窗洞口不应采用砖过梁。 其中3、为控制指标，1、2、4、5、为引导指标。 |  |  |
| 楼 板 （木、混凝土） | 1、混凝土楼板表面应无露筋、蜂窝、孔洞等现象。双向板厚不应小于其短跨的1/40（最少在80毫米及以上），单向板厚不应小于其跨度的1/30（最少在60毫米及以上）。楼板端部支承在墙上的长度不应小于100毫米，支承在梁上的长度不应小于80毫米。 2、木楼板应无明显腐朽虫蛀及横向裂缝。 3、传统预制钢筋混凝土楼板（空心板或槽型板）应限制使用，使用时应采取措施保证可靠支承和连接措施。 其中1、2、3、为控制指标。 |  |  |
| 屋面工程 （瓦、混凝土） | 1、檩条或屋架支承稳固，无明显受力裂缝及下沉变形。 2、屋面排水构造合理，排水畅通，排水措施齐全，无积水、渗水现象。 3、坡屋面瓦片铺设整齐、匀称，粘贴牢固，搭接严密，檐口平直。 4、混凝土平屋顶宜做油毡防水层或增设斜坡瓦屋面，设有女儿墙的平屋面，女儿墙内宜设300毫米高泛水。 其中1、2、为控制指标，3、4、为引导指标。 |  |  |
| Ⅱ 一般项目 |  |  |  |
| 门窗 | 1、根据使用需要合理设置门窗，玻璃、窗扇、门板等构件。 2、门窗洞口顶部宜按照规范要求设置过梁。 3、门窗框、扇无变形，开启灵活，关闭严密。门窗框与洞口边缘连接紧密、抹灰平整，窗顶要设有滴水线。 满足上述要求时，即为合格，否则为不合格。 |  |  |
| 装饰 | 1、室内墙面应粉刷抹灰，生土结构房屋室外墙面宜保持原有风貌。 2、室内地面硬化层宜密实平整。 3、房屋周边应设置散水等排水防潮设施。 满足上述要求时，即为合格，否则为不合格。 |  |  |
| 水电设施 | 1、室内电线及插座合理布置，严禁乱拉乱扯，保证改造后的用电安全。 2、室内外给排水系统安装基本完整，保证用水安全。 满足上述要求时，即为合格，否则为不合格。 |  |  |

附件4-2

农村危房加固改造房屋基本安全评定表

| 户主姓名 |  |  | 身份证号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要内容 |  |  |  |  |  | 备 注 |
| 主控项目 | 地基基础 |  | □合格 □不合格 |  |  |  |
|  | 墙 体 （生土、砖砌体） |  | □合格 □不合格 |  |  |  |
|  | 柱 （木、砖、混凝土） |  | □合格 □不合格 |  |  |  |
|  | 梁 （木、混凝土） |  | □合格 □不合格 |  |  |  |
|  | 楼 板 （木、混凝土） |  | □合格 □不合格 |  |  |  |
|  | 屋面工程 （瓦、混凝土面） |  | □合格 □不合格 |  |  |  |
|  | 抗震设防 |  | □合格 □不合格 |  |  |  |
| 一般项目 | 门 |  | □合格 □不合格 |  |  |  |
|  | 窗 |  | □合格 □不合格 |  |  |  |
|  | 装饰 |  | □合格 □不合格 |  |  |  |
|  | 水电设施 |  | □合格 □不合格 |  |  |  |
| 结 论 |  |  | □合格 □基本合格 □不合格 |  |  |  |
| 户主签名 |  |  |  |  |  |  |
| 参与评定人员签名 |  |  |  |  | 评定时间 |  |

注：评定结果划分为合格，基本合格和不合格三个等级，具体标准为：

合格：所有主控项目全部合格。

基本合格: 主控项目中房屋选址、地基基础、抗震设防、墙体及柱全部合格，其他项目存在不合格。

不合格：主控项目中房屋选址、地基基础、抗震设防、墙体及柱任意一项为不合格。

农村危房加固改造房屋基本安全评定表填写说明

| 1.表格内容应由参与评定人员根据房屋实际情况如实填写，并在相应项目结果打“√”，如不存在该评定项目则不填写。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.在主控项目中，将墙体、柱、梁、楼板及屋面共五个分部工程的要求细化为控制指标和引导指标。当项目中控制指标合格时，即项目合格。 |  |  |
| 3.对于合格及基本合格房屋可予以安全评定通过，但基本合格房屋应对其不合格项目进行整改。不合格房屋不能通过安全评定”改为“不合格房屋必须经整改达到合格标准后，再次进行验收。 |  |  |
| 4.参与各方均应在评定栏签字，一般应当包括农户、施工工匠或企业、乡镇及村从事危房改造工作的相关人员。 |  |  |
| Ⅰ主控项目 |  |  |
| 地基基础 | 加固改造后的房屋基础无腐蚀、酥碱、松散，上部结构无倾斜。 满足上述要求即为合格，否则为不合格。 |  |
| 抗震设防 | 生土结构 | 木结构 |
|  | 1、生土墙外墙厚度不宜小于300毫米，隔墙不宜小于250毫米。纵横墙体咬槎牢固，墙体无影响承载力裂缝，无截面削弱、倾斜、歪闪等缺陷。 2、木构件（如木梁、屋架、檩条等）无明显开裂、腐朽、虫蛀及变形。木构件梢径不宜小于120毫米。 满足上述要求即为合格，否则为不合格。 | 1、木柱梢径不宜小于150毫米，无明显压弯变形，柱脚无严重腐朽破损。 2、木梁无明显下沉变形，端部支承稳固，木柱、木屋架和木梁连接处完好，木屋架与梁柱搭接处设置有斜撑拉结。 3、木构件无腐朽、虫蛀或严重开裂。 满足上述要求即为合格，否则为不合格。 |
|  | 砖木结构 | 砖混结构 |
|  | 1、砖墙厚度不宜小于240毫米，混凝土砌块墙厚度不宜小于190毫米，无明显竖向裂缝、歪闪变形和严重酥碱。梁或屋架端部支承处墙体应无竖向裂缝，纵横墙搭接牢固，咬槎较好。 2、木构件（如木梁、屋架、檩条等）无明显开裂、腐朽、虫蛀及下沉变形。木构件梢径不宜小于120毫米。 3、加固改造房屋可结合现场情况增设相应抗震构造措施（如水泥砂浆面层、配筋砂浆带等）。 满足上述要求即为合格，否则为不合格。 | 1、砖墙厚度不宜小于240毫米，混凝土砌块墙厚度不宜小于190毫米，无明显竖向裂缝、歪闪变形和严重酥碱。梁或屋架端部支承处墙体应无竖向裂缝，纵横墙搭接牢固，咬槎较好。 2、混凝土楼板端部支承在墙上的长度不应小于100毫米，支承在梁上的长度不应小于80毫米。 3、加固改造房屋可结合现场情况增设相应抗震构造措施（如水泥砂浆面层、配筋砂浆带等）。 满足上述要求即为合格，否则为不合格。 |
| 墙 体 （生土、砖、砌块） | 1、生土墙外墙厚度不宜小于300毫米，隔墙不宜小于250毫米，单层房屋6度、7度时墙体最大自由高度不宜大于4米，两层房屋各层层高不宜超过3米；砖墙厚度不宜小于240毫米，混凝土砌块墙厚度不宜小于190毫米，每层墙体最大自由高度不宜大于4米，墙脚无酥碱腐蚀。 2、墙体布置基本合理，墙体转角处和纵、横墙咬槎牢固，交接处无明显松动，脱闪现象。梁或屋架端部支承处墙体无竖向裂缝。 3、非承重墙体可存在轻微裂缝（生土墙竖向裂缝最大宽度不大于20毫米，缝长不超过层高的三分之一）及歪斜变形。 4、木质围护墙体允许在非支承部位出现轻微腐朽虫蛀现象，但其损伤面积不能大于构件原截面积的五分之一。 5、土墙勒脚做防护处理，高度不宜低于0.5米。 其中1、2、3、为控制指标，4、5、为引导指标。 |  |
| 柱 （木、砖、混凝土） | 1、砖柱砌筑质量良好，咬槎合理，无明显缺损疏松现象。 2、混凝土柱主要受力和连接部位无露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松等损伤现象，截面尺寸不宜小于250毫米×250毫米。 3、木柱可存在轻微腐朽虫蛀现象，但其损伤面积不宜大于构件原截面积的五分之一，柱梢径不宜小于150毫米。 4、柱端部连接处搭接基本牢固、无位移，无明显压弯变形。 其中1、4、为控制指标，2、3、为引导指标。 |  |
| 梁 （木、混凝土） | 1、木梁可存在轻微腐朽虫蛀现象，其损伤面积不宜大于构件原截面积的五分之一，梢径不宜小于120毫米。 2、混凝土梁主要受力和连接部位无露筋、蜂窝、孔洞、夹渣等损伤现象，截面高度不宜小于150毫米。 3、梁支承稳固，端部无明显斜裂缝，跨中无明显竖向裂缝及下沉变形。 其中3、为控制指标，1、2、为引导指标。 |  |
| 楼 板 （木、混凝土） | 1、混凝土楼板基本完好，钢筋无明显露筋、锈蚀等现象。 2、木楼板可存在轻微腐朽虫蛀现象，其损伤面积不宜大于构件原截面积的五分之一。 3、预制楼板表面平整，拼缝紧密，构件材质基本完好，可存在轻微非受力裂缝及下沉变形（变形最大限值宜小于板跨度的二百分之一），端部支座搭接牢固，当支承在混凝土梁上时，支承长度不宜小于80毫米，当支承在墙上时，支承长度不宜小于100毫米。预制板支承长度不足时，应在板底增设角钢或槽钢支托等措施加强。 其中3、为控制指标，1、2、为引导指标。 |  |
| 屋面工程 （瓦、混凝土） | 1、檩条或屋架支承稳固，无明显受力裂缝及下沉变形。 2、屋面排水构造合理，排水畅通，排水措施齐全，无积水、渗水现象。 3、坡屋面瓦片铺设整齐、匀称，粘贴牢固，搭接严密，檐口平直。 4、混凝土平屋顶宜做油毡防水层或增设斜坡瓦屋面，设有女儿墙的平屋面，女儿墙内宜设300毫米高泛水。 其中1、2、为控制指标，3、4、为引导指标。 |  |
| Ⅱ 一般项目 |  |  |
| 门窗 | 1、根据使用需要合理设置门窗，玻璃、窗扇、门板等构件。 2、门窗洞口顶部宜按照规范要求设置过梁。 3、门窗框、扇无变形，开启灵活，关闭严密。门窗框与洞口边缘连接紧密、抹灰平整，窗顶要设有滴水线。 满足上述要求时，即为合格，否则为不合格。 |  |
| 装饰 | 1、室内墙面应粉刷抹灰，生土结构房屋室外墙面宜保持原有风貌。 2、室内地面硬化层宜密实平整。 3、房屋周边应设置散水等排水防潮设施。 满足上述要求时，即为合格，否则为不合格。 |  |
| 水电设施 | 1、室内电线及插座合理布置，严禁乱拉乱扯，保证改造后的用电安全。 2、室内外给排水系统安装基本完整，保证用水安全。 满足上述要求时，即为合格，否则为不合格。 |  |